附件1

采购需求

- （一）技术要求

- 1.采购数量清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 2 | 音箱 | 8 | 只 | 语言音箱 |
| 3 | 数字功放 | 4 | 台 | 语言音箱功放 |
| 4 | 有线话筒 | 16 | 支 | 高清远声会议（短杆话筒） |
| 5 | 数字无线话筒 | 2 | 支 | UHF一拖二、真分集—手持式 |
| 6 | 讲师话筒 | 1 | 套 | 数字三模无线会议培训、专家研讨、专题党课等 |
| 7 | AI智能混音器 | 2 | 台 |  |
| 8 | 数字话放处理器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 智能电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 线材、支架辅材等 | 1 | 项 |  |
| 11 | 机柜 | 1 | 台 |  |

- 2.技术参数及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 1.广电级信噪比，满足本地扩声，同时融合远程视频高清网络会议，本地异地音频实现互联互通； 2.▲不少于8路独立的麦克（内置AGREA高级话放）+2立体线路输入，具备至少1路立体声母线+2路AUX输出+1个24BitDsp多重数字效果器+1个MP3播放器+1个蓝牙无线播放器+1个USB数字录音机； 3.具有7Bsnd母线均衡器； 4.支持48V幻像供电、INSEL串口。 | 1 | 台 |
| 2 | 音箱 | 1.尺寸≥8寸； 2.具有优异的稳定性与可靠性，满足演出文娱汇演、中小型剧院、高品质会议语音扩声需求； 3.额定功率：≥180W； 4.阻抗：≥8Ω； 5.灵敏度：≥94dB/1W/1M； 6.频响响应范围：70Hz-20KHz； 7.低音喇叭单元：≥8＂；高音单元：≥φ34mm。 | 8 | 只 |
| 3 | 数字功放 | 1.▲应用三高电路设计(高效率，高速度，高电流输出)； 2.应用电流前馈，等距滞回技术的二级H类设计； 3.具有变速的低噪音风扇功能； 4.每个声道具备独立的直流电源保护和过热过载保护功能； 5.每个声道单独可调； 6.▲立体声输出功率8Ω：250Wx2；立体声输出功率4Ω：390Wx2； 7.频率响应：20Hz-20KHz； 8.总谐波失真：<0.02%； 9.信噪比：>104dB； 10.输入灵敏度：0.8,1.6V； 11.输出电路：TD类型； 12.▲冷却系统：Two variable speed fans,rear-to-front air flow。 | 4 | 台 |
| 4 | 有线话筒 | 1.▲采用高灵敏度电容有线座式话筒，要求配置短话筒杆，视角无形象阻碍; 2.换能方式：电容式; 3.供电电压：幻象48V; 4.频率响应：40Hz-18kHz； 5.指向性：超心型指向； 6.输出阻抗（欧姆）：75Ω； 7.灵敏度：-45dB； 8.最高输入音量：135dB 声压； 9.动态范围：109 dB，1KHz； 10.讯噪比：70 dB； 11.抗手机、电磁、高频干扰。 | 16 | 支 |
| 5 | 数字 无线话筒 | 1.符合国家无线管理规定的UHF频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调.可自动搜索优选纯净信道，红外对频; 2.接收距离不低于100米半径； 3.具有双升压设计，电池电量下降不影响发射功率。 | 2 | 支 |
| 6 | 讲师话筒 | - ▲具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用； 2.具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理功能； 3.具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，可无缝转换； 4.开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道； 5.专业级话筒音质，48K,16bit，30~20KHz宽频率范围。 6.内置DSP数字防啸叫功能。 7.内置锂电≥1200mA； 8.全智能充电管理，具备无线充电功能，连续工作时间≥8小时； - 9.实现集成一体应用：激光笔、无线PPT翻页器、无线移动音频传输等。 | 1 | 套 |
| 7 | AI智能 混音器 | 1. ▲能主动感受判断会场讲话音频，自动调节以适应室内背景噪声变化，快速启动无噪声话筒选择，自主调节话筒开放姿态和处理音量分配比例； 2.话筒可进行自动增益调整； 3.每个通道的可调整低频滚落和高频倾斜均衡； 4. ▲输入8通道，每个输入通道具备一个独立均衡器； 5.▲采用磁吸式面板，操作键盘可防尘隐藏； 6.总谐波失真：<0.1%at； 7.共模抑制比：>70 dB at 1 kHZ。 | 2 | 台 |
| 8 | 数字话放 处理器 | 1.麦克风幻像48V独立供电，≥10路卡侬口麦克风输入接口,毎路麦克风独立音量调节,毎路麦克风独立供电开关（▲提供产品图片加盖投标人公章）； 2.具有MUSIC、LINE输入RCA口及音量调节；3.▲具有录播音频RCA输出口,OUTPUT输出电平高低选择,两路OUTPUT音频输出,OUTPUT输出音调前置调节,前置麦克风输出总音量调节,前置RCA输入音量调节； 4.全自动主动防啸叫； 5.频率范围：≥125Hz- 20kHz； 6.失真：＜0.1 %@1 kHz； 7.信噪比：＞65dB。 | 1 | 台 |
| 9 | 智能电源时序器 | 1.8路电源时序控制，每路延时3秒； 2.整机容量30A ，进线采用符合CCC要求的2.5平方RVV软电缆； 3.每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头； 4.电源：AC 220V/50Hz，单相3线； 5.输出：Channel 1-8,前面板插座输出, 单相三线10A万能插座； 6.面板控制：时序控制开关。 | 1 | 台 |
| 10 | 线材、支架 辅材等 | 音箱线200米、音频线100米、话筒线300米 | 1 | 项 |
| 11 | 机柜 | 42U标准弱电机柜 | 1 | 台 |